Список заданий. Для участия необходимо выбрать минимум ОДНО задание.

| № | Название | Задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автономный сигнализатор полива растений | Необходимо создать автономно функционирующее роботизированное устройство которое осуществляет функцию информирования пользователя о необходимости полива растения. Устройство должно функционировать автономно, питаясь от автономного источника питания (батарея «крона») не менее месяца. Устройство должно быть компактным и не иметь выступающих частей или проводов (кроме датчика определяющего влажность почвы). Устройство должно сигнализировать о необходимости полива растений путем периодически подаваемого кратковременного звукового сигнала сопровождаемого световой вспышкой. Устройство должно иметь возможность регулирования момента срабатывания устройства (границы измеренной влажности почвы при которой происходит сигнализирование). |
| 2 | Кухонный таймер | Необходимо создать автономно функционирующее роботизированное устройство которое позволяет выполнять необходимые отсечки времени. Устройство должно функционировать автономно, питаясь от автономного источника питания (батарея «крона»). Устройств должно позволять засекать произвольные промежутки времени от 3 минут до 90 минут с шагом в минуту. Устройство должно иметь удобные рычаги управления. Окончание засекаемого интервала должно сигнализироваться звуковыми и световыми сигналами. |
| 3 | Погодный твиттер | Необходимо создать автономно функционирующее роботизированное устройство выполняющее ежечасные (раз в час) измерения температуры воздуха, влажности и давления и публикующее записи о проведенных измерениях в твиттер. Устройство должно функционировать автономно, питаясь от автономного источника питания (батарея «крона») не менее месяца. Выводимые записи должны сопровождаться поясняющими надписями, например «хорошая погода» или «ожидается дождь». |
| 4 | Сторож для холодильника | Необходимо создать автономно функционирующее роботизированное устройство которое осуществляет функцию контроля над действиями своего хозяина. А именно, не позволяет нарушать установленный режим питания человека. Устройство должно крепиться на дверцу холодильника снаружи и предупреждать открывающего холодильник человека о наличии или отсутствии нарушения режима питания. Устройство должно функционировать автономно, питаясь от автономного источника питания (батарея «крона») не менее месяца. Устройство должно настраиваться на границы времени. При доступе к содержимому холодильника в разрешенное время устройство должно сообщать об этом хозяину заранее записанной фразой. При доступе к содержимому холодильника в запрещенное время устройство также должно информировать хозяина заранее записанными фразами, причем фразы должны зависеть от величины нарушения, чем больше нарушение режима, тем более грозной должна быть фраза. |

Внимание! Данное задание не участвует в номинации «Эргономика», т.к. результирующее устройство не подразумевает наличие у него элементов управления.